灭菌锅技术参数要求

|  | 灭菌温度范围 | 104~135℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 干燥温度范围 | 85~125℃ |
|  | 开门温度 | 85℃ |
|  | 灭菌时间范围 | 0~1H59Min |
|  | 快冷时间范围 | 8~10Min |
|  | 干燥时间范围 | 0~240Min |
|  | 融化-保温时间范围 | 0~9H59Min (最长可订制99小时) |
|  | 程序预约时间范围 | 0~48H (最长可订制99小时) |
|  | 最大工作压力 | 0.22Mpa |
|  | 安全阀起跳压力 | 0.22~0.24Mpa |
|  | 最高设计压力 | 0.25Mpa |
|  | 加热方法 | 加热区长度200/200mm，恒温区100/100mm |
|  | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz/60Hz |
|  | 输入功率 | 2.7kw/3kw/3.5kw |
|  | 型号规格 | 80L |
|  | 标配提篮数量 | 3个 |
|  | 内胆材质 | SUS304 |
|  | 外形尺寸(mm) | 550×588×1024 |
|  | 内径尺寸(mm) (直径×深) | ¢380×660 |

制冰机技术参数要求

|  | 制冰量 | 100 kg/24 h |
| --- | --- | --- |
|  | 储冰量 | 20 kg |
|  | 冷凝方式 | 风冷 |
|  | 冰型 | 雪花冰 |
|  | 功率 | 580W/220V |
|  | 尺寸 | 548*612*872 |

手提式液氮罐技术参数要求

- 静态储存期≥24天；

- 工作天数≥17天；

- 蒸发率 ≤0.18(L/24h)

- 液态氮容量≥4L；

- 颈径≥70 mm；

- 存放容量：1.2/2.0ml 冻存管容量≥102；或者0.25CC麦管存放量≥1820；或者0.5CC麦管存放量(1层)≥490。

- 卡扣式盖子，高强度轻质铝制外壳，超绝缘的隔热材料，可保持罐内持久低温真空。

- 独特的吸收材料，加快液体导入，并防止罐子倾斜是液体溢出；

- 符合国际空运协会标准，可以低温空运有传染性的样本。

HC-3016R高速冷冻离心机

技术特性：

（1）微电脑控制、LCD液晶显示

（2）采用交流变频电机驱动,

（3）进口制冷压缩机

（4）9种升、降速率选择，10种自定义工作模式选择

（5）转速/离心力互设、同步显示

（6）全钢制结构，不锈钢离心腔

（7）运行中可随时更改参数，无需停机

（8）门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

（9）自动平衡，无需配平

（10）自动识别转子

（11）转头使用记忆功能，转头达到使用寿命后机器报警提示，防止安全隐患

（12）两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

技术指标：

最高转速:18000rpm

最大相对离心力:23846×g

转速精度:±100rpm

温控范围:-20℃～40℃

温控精度:±2℃

噪音:≤55dB

定时范围: 1min～99h99min59s

结构:钢制结构，不锈钢离心腔

电源:220V 50Hz

功率 :1.3KVA

重量:90kg

外型尺寸: 585×580×500（L×W×H）mm